厦门大学公共卫生学院

采购文件

采购项目

椭圆楼、曾宪梓楼空调年度维保

采购编号：XDGW2017-001

2017年3月24日

厦门大学公共卫生学院拟就椭圆楼、曾宪梓楼空调年度维保（XDGW2017-001）项目进行采购，欢迎具备相应资格条件的供应商参加投标。

一、项目名称：椭圆楼、曾宪梓楼空调年度维保

项目编号：XDGW2017-001

二、采购清单：

合同包一  椭圆楼空调年度维保（预算：人民币32000元）

| 序号 | 型号 | 数量 | 单位 | 年限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 格力室内机 | 236 | 台 | 一年 | 椭圆楼为实验楼，大部分空调在基本服务内容的基础上，可能存在额外的服务需求。 |
| 2 | 格力变频室外机 | 20 | 台 |  |  |
| 3 | 分体式空调 | 53 | 台 |  |  |

合同包二  曾宪梓楼空调年度维保（预算：人民币17000元）

| 序号 | 型号 | 数量 | 单位 | 年限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 格力室内机 | 156 | 台 | 一年 | 曾宪梓楼为学院办公楼，室内环境相对整洁，且此部分空调闲置，服务相对简单。 |
| 2 | 格力变频室外机 | 14 | 台 |  |  |

基本服务内容：

- 日常客户报修免人工费，单次配件费、材料费在200元以下的免费处理；

- 使用季节每个月定期巡检一次空调设备，点检主机、内机运行数据并存档；

- 清洗室内外机一次，室内机含过滤网、进出风口、风栅、表冷器翅片、风扇叶片等，室外机含进出风口、散热器翅片、风扇叶片、压缩机等；

- 24小时待命日常的应急叫修服务，如有故障1小时内到达现场；

- 检查设定保护参数，接触器触点、电磁阀、压力开关、必要时做保养或更换；

- 检查传动部分，必要时进行校准，有异响的进行打油润滑或更换轴承处理；

- 检查室内机排水系统是否畅通，对产生冷凝水破损的保温，进行修复或更换；

- 检测压缩机和其它电控部件的对地绝缘情况，并收紧接插端子及部件；

- 检测温度饱和状态下（工况30~35度）对应的冷凝压力值及蒸发压力值；

- 检测线控器显示频清晰度及各按键的灵敏度，报警系统的故障反应准确度；

- 检查并确认主电源及控制柜电源电压工作是否正常，并符合机组运行要求；

- 确认机组有无过载运行情况，并且确认加载、卸载是否正常；

- 维保期间根据实际情况，提出必要的维护修理和必要的配件更换建议；

- 检查压缩机系统冷媒及冷冻油运行情况，对有缺失或变质的提出维修建议；

- 每次维护保养、定期巡检、日常叫修均形成一式三份的检查、维修报告，供双方签字确认并存档。

三、供货地址：厦门大学翔安校区

四、付款方式：

1.维保费用：合同签订并空调清洗后10个工作日内，甲方一次性支付年维保费用60%；合同期满后10个工作日内，甲方一次性支付尾款、即维保费用的40%。

2.日常维修（材料、配件费）于维修后按实结算，价格参照《主要配件价格清单》。

五、合格的供应商

- 具有独立承担民事责任的能力；

- 近二年每年在厦门大学翔安校区均有相关业绩（以合同为准）；

- 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

- 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

- 近三年无重大违法记录；

- 招标文件规定的其他资格要求。

六、报价文件格式及相关要求

- 报价文件请按合同包一、合同包二分别报价，每个合同包的报价文件单独用密封袋，且在封面注明项目名称、编号及合同包号。

- 每个密封袋报价文件包括： 1）法人代表授权委托书；2）盖有企业公章的营业执照、组织代码证、税务登记证复印件； 3）报价表（含主要配件价格清单）；4）服务承诺； 5）报价人认为需要的其他资料。报价文件每页须加盖公章，文件格式见第十条。报价须按合同包进行报价，且须为一次性报价。

- 由于报价表填报不完整、不清楚或存在其它任何失误，所导致的任何不利后果均应当由投标人自行承担。

七、报价文件的递交（密封报价）

报价文件现场递交，报价文件须在密封处加盖公章，报价文件送达时间晚于报价截止时间的投标文件恕不接受。

八、报价文件递交时间及地点：

1.递交时间：2017年3月30日上午09:00-9:30

2.递交地点：曾宪梓楼302会议室

九、评审原则

| 序号 | 评分项 | 分项 | 分值 | 评分标准 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 商务分 （80分） | （1）投标报价 | 70 | 有效投标报价的平均值作为评标基准值，投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×0.7×100，得分小数点后保留两位。如招标人认为投标人报价明显低于成本，或明显高出预算的，其报价将作为无效报价。 |  |
|  |  | （2）业绩 | 9 | 在翔安校区近三年有相关业绩（以合同为准），2014-2016每一年度有相关业绩的得3分。 |  |
| 2 | 技术分（20分） | （1）本项目的人员情况 | 3 | 项目人员投入情况及行业资格证书情况，优3分，良2分，中0-1分。 |  |
|  |  | （2）校区定点 | 10 | 运行期间校区定点工作人员情况，优8-10分，良4-7分，中1-4分，无定点0分。 |  |
|  |  | （3）超基本服务的额外服务承诺 | 8 | 额外服务承诺包括额外清洗服务、更快的相应时间等其他服务，优8分，良4-6分，中2-3分，无0分。 |  |
| 综合评分汇总 |  |  | 100 | 得分 |  |

备注：上述技术和商务部分的评标标准中所涉及到的内容，投标人必须认真分类并装订在投标文件的中，做好标识以方便评委会逐条对应评分。

十、报价文件格式

1.法定代表人授权书

法定代表人授权书（原件）

兹有                      （单位名称）的法定代表人        （姓名）授权      （被授权人姓名）为厦门大学公共卫生学院XDGW2017-001采购项目的投标代理人，以本公司名义处理一切与之有关的事宜。

本授权书仅对该项目有效，特此声明。

法定代表人签字：

被授权人签字：　　　　　　　　　　　职务：

投标单位详细地址：

联系电话／传真号码：               E-mail:

投标人全称（加盖公章）：

年　　月

2. 盖有企业公章的营业执照、组织代码证、税务登记证复印件（三证合一的以新证为准）。相关业绩合同复印件。

3.开标（报价）一览表

开标（报价）一览表（合同包一）

投标人全称（加盖公章）

采购项目编号：  XDGW2017-001

合同包一  椭圆楼空调年度维保报价表

| 序号 | 型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 格力室内机 | 台 | 236 |  |  |
| 2 | 格力变频室外机 | 台 | 20 |  |  |
| 3 | 分体式空调 | 台 | 53 |  |  |
| 总计 |  |  |  |  |  |

附：主要配件价格清单

投标总价（大写）：

投标代表签字                            职务

日        期

开标（报价）一览表（合同包二）

投标人全称（加盖公章）

采购项目编号：  XDGW2017-001

合同包二  椭圆楼空调年度维保报价表

| 序号 | 型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 格力室内机 | 台 | 156 |  |  |
| 2 | 格力变频室外机 | 台 | 14 |  |  |
| 总计 |  |  |  |  |  |

附：主要配件价格清单

投标总价（大写）：

投标代表签字                            职务

日        期

4.服务承诺

服务承诺

致：厦门大学公共卫生学院

根据贵方为XDGW2017-001采购项目的投标邀请，我司对该项目做出如下售后服务承诺：

（内容根据招标文件要求自拟）

投标人全称（加盖公章）：

年　　月　  日

5. 报价人认为需要提供的其他资料。

（由报价人自行填写）

厦门大学公共卫生学院

2017年3月24日